ETEC PROFESSOR CAMARGO ARANHA

CURSO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Alexandre Castello

Gabriel Fernandes Silva

Everthon Luiz

João Pedro Miyazaki

Sophia Lorena Baia

SISTEMAS EMBARCADOS

Sistemas de Monitoramento Ambiental

SÃO PAULO

2026

Alexandre Castello

Gabriel Fernandes Silva

Everthon Luiz

João Pedro Miyazaki

Sophia Lorena Baia

SISTEMAS EMBARCADOS

Sistemas de Monitoramento Ambiental

Trabalho apresentado para a escola técnica Professor Camargo Aranha como requisito para a obtenção da menção e como revisão para o primeiro bimestre

Orientadora: Najara e  Aleteia

SÃO PAULO

2026

# 1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

A qualidade do ambiente interno em espaços como escritórios, laboratórios e residências impacta diretamente a saúde e a produtividade humana. Variações bruscas de temperatura, umidade relativa do ar fora da faixa de conforto e acúmulo de gases como CO₂ e amônia são riscos reais, porém frequentemente imperceptíveis sem instrumentação adequada.

Sistemas de monitoramento tradicionais apenas exibem valores em um display, exigindo que o usuário interprete manualmente se a situação é segura ou não. O desafio consiste em desenvolver um sistema embarcado capaz de classificar automaticamente o estado do ambiente em tempo real, combinando múltiplos sensores e tomando decisões inteligentes sem depender de servidor externo.

## 1.1 Limitação Identificada

O principal gargalo dos sistemas convencionais é a ausência de fusão de dados multivariada: temperatura isolada não indica risco, mas a combinação de temperatura alta, umidade baixa e CO₂ elevado configura um cenário de alerta. Nenhuma lógica de limiar simples de variável única consegue capturar essa correlação com boa acurácia.

# 2 SOLUÇÃO PROPOSTA

O sistema integra um ESP32 a dois sensores analógicos/digitais e aplica, diretamente no microcontrolador, uma pipeline de inteligência artificial composta por:

- Filtro EMA (Exponential Moving Average) para suavização de ruído dos sensores;

- Árvore de Decisão (profundidade máxima = 3) treinada offline com scikit-learn e portada como thresholds para o firmware em C;

- Atuação automática via LED RGB e buzzer conforme a classe inferida.

## 2.1 Hardware

A Tabela 1 lista os componentes utilizados no protótipo.

Tabela 1 – Componentes do Hardware

| Componente | Modelo | Função |
| --- | --- | --- |
| Microcontrolador | ESP32 38-pin | Processamento central, ADC, Wi-Fi |
| Sensor T/U | DHT22 | Temperatura (−40 a 80 °C) e umidade (0–100 %RH) |
| Sensor de gás | MQ-135 | Qualidade do ar – CO₂, amônia, benzeno (ppm) |
| LED RGB | Ânodo comum | Indicação visual do estado (verde / laranja / vermelho) |
| Buzzer | 5 V passivo | Alarme sonoro em situações de alerta e crítico |

Fonte: Os autores (2025).

## 2.2 Arquitetura do Sistema

O fluxo de execução no loop principal do firmware segue a sequência a seguir:

- Leitura dos sensores a cada 2 segundos (DHT22 via protocolo 1-Wire; MQ-135 via ADC de 12 bits);

- Atualização dos filtros EMA com alpha calibrado (temperatura: 0,15; umidade: 0,15; qualidade do ar: 0,20);

- Classificação do vetor de features suavizadas pela árvore de decisão;

- Acionamento dos atuadores de acordo com o estado inferido;

- Saída serial em CSV para coleta de dados e eventual re-treinamento.

# 3 COMO A IA FOI APLICADA

## 3.1 Coleta e Rotulação de Dados

Um conjunto de dados com 500 amostras foi coletado com o protótipo em diferentes cenários (ambiente normal de escritório, ambiente com aquecedor ligado, ambiente com produto de limpeza, entre outros). Cada amostra contém temperatura, umidade e valor bruto do MQ-135, e foi rotulada manualmente em três classes: NORMAL (0), ALERTA (1) e CRÍTICO (2).

## 3.2 Treinamento Offline

O script treinar_modelo.py (incluso nos entregáveis) utiliza o scikit-learn para treinar um DecisionTreeClassifier com critério Gini e profundidade máxima igual a 3. Essa restrição é deliberada para manter a árvore simples o suficiente para ser traduzida manualmente em C. O conjunto foi dividido em 80% treino e 20% teste, com estratificação por classe.

## 3.3 Portabilidade para o Firmware

Os thresholds extraídos da árvore treinada foram copiados como constantes #define no arquivo .ino. A estrutura de nós internos foi reproduzida como uma sequência de condições if/else em C, garantindo inferência determinística e em tempo real sem a necessidade de bibliotecas externas de ML no microcontrolador.

## 3.4 Thresholds da Árvore de Decisão

A Tabela 2 apresenta os limiares de classificação obtidos após o treinamento.

Tabela 2 – Thresholds da Árvore de Decisão

| Variável | Normal | Alerta | Crítico |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (°C) | < 30 | 30 – 37,9 | >= 38 |
| Umidade (%) | 30 – 80 | < 30 ou > 80 | — |
| Qualidade do ar (ppm) | < 400 | 400 – 699 | >= 700 |

Fonte: Os autores (2025).

## 3.5 Filtro EMA

Antes de alimentar a árvore, cada variável passa pelo filtro EMA para reduzir o ruído de alta frequência dos sensores, conforme a equação a seguir:

EMA(t) = α × X(t) + (1 − α) × EMA(t−1)

O parâmetro α foi escolhido empiricamente minimizando o erro médio quadrático entre o sinal filtrado e o valor real em um conjunto de validação de 50 amostras com ruído injetado artificialmente.

# 4 RESULTADOS OBTIDOS

## 4.1 Desempenho do Classificador

A Tabela 3 apresenta as métricas obtidas no conjunto de teste (100 amostras, 20% do total).

Tabela 3 – Desempenho do Classificador

| Classe | Precisão | Recall | F1-Score |
| --- | --- | --- | --- |
| NORMAL | 97% | 98% | 0,975 |
| ALERTA | 91% | 89% | 0,900 |
| CRÍTICO | 95% | 96% | 0,955 |
| Média ponderada | 94,7% | 94,2% | 0,943 |

Fonte: Os autores (2025).

A acurácia geral de 94,2% foi considerada satisfatória para o contexto de aplicação. Os erros de classificação ocorreram principalmente na fronteira entre NORMAL e ALERTA, onde pequenas variações de sensor causam reclassificação — situação mitigada pelo filtro EMA.

## 4.2 Desempenho em Tempo Real

- Tempo de ciclo completo (leitura + EMA + inferência + atuação): < 5 ms;

- Latência de resposta ao evento crítico (ex.: aplicação de gás): < 4 s;

- Consumo médio do ESP32 em operação contínua: ~80 mA a 3,3 V;

- Temperatura de operação testada: 18 °C a 42 °C.

## 4.3 Análise de Falhas

Durante os testes, identificaram-se dois cenários de falha. O primeiro refere-se ao sensor MQ-135, que requer aquecimento de aproximadamente 2 minutos após a energização (warm-up); leituras nesse período inicial são descartadas pelo firmware por meio de uma flag de startup. O segundo ocorre em ambientes com alta variação brusca de temperatura (por exemplo, abertura de janela): o filtro EMA pode atrasar a detecção em 2 a 4 ciclos de leitura. Aumentar α para 0,35 reduz esse atraso, mas eleva a sensibilidade ao ruído.

## 4.4 Conclusões

O projeto demonstrou que é viável incorporar um classificador de aprendizado de máquina em um microcontrolador de baixo custo como o ESP32, sem uso de bibliotecas externas de ML. A abordagem de treinar offline e portar apenas os thresholds para o firmware mostrou-se simples, eficiente e adequada para sistemas embarcados com recursos limitados.

Como trabalho futuro, propõe-se: (a) coletar mais dados reais para re-treinamento; (b) adicionar transmissão dos dados via MQTT para um dashboard em nuvem; e (c) explorar redes neurais leves como TensorFlow Lite para aumentar a acurácia na fronteira NORMAL/ALERTA.